Detectia colturilor obiectelor din imagini (grayscale)

Nume: Rafa Ioana-Sorina

Grupa: 30233

Contents

1.	Rationale and task management:	2

1.1 Context si Importanta	2

1.2	Obiectivele proiectului	2

1.3 Overview-ul proiectului	2

1.4 Descrierea algoritmilor de detective a colturilor	3

1.4.1 Harris Corner Detector	3

1.4.2 Shi-Tomasi Corner Detector	4

1.5 Project plan	4

2. Implementation	5

2.1 Arhitectura	5

2.2 Pasi de procesare	5

2.3 Inserare imagini rezultate	7

3.Testing	7

4.Improvements:	8

5.Conclusion	8

# 1.Rationale and task management:

## 1.1 Context si Importanta

Detectia colturilor reprezinta o etapa critica in procesarea imaginilor, fiind esentiala pentru multe aplicatii precum recunoasterea obiectelor, urmarirea miscarii, reconstruirea 3D sau panorama stitching. Colturile, ca puncte de interes, captureaza detalii locale relevante pentru descrierea formei si structurii obiectelor.

In cadrul acestui proiect, se va lucra exclusiv cu imagini grayscale, ceea ce reduce complexitatea preprocesarii si permite focalizarea pe identificarea precisa a colturilor.

## Obiectivele proiectului

Obiectiv principal:  Dezvoltarea si implementarea a doua algoritmi de detectie a colturilor – unul bazat pe metoda Harris si celalalt pe metoda Shi-Tomasi – intr-o aplicatie C++ integrata in CLion cu CMake.

Obiectiv secundare:  Realizarea unei implementari modulare si documentate, astfel incat sa se poata trece cu usurinta la fazele ulterioare (testare si optimizare incrementala).

## 1.3 Overview-ul proiectului

Ce face proiectul?

Proiectul se va ocupa cu detectarea colturilor din imagini grayscale folosind doua metode:

- Harris Corner Detector: Care calculeaza un raspuns pe baza gradientelor locale si a structurii tensoriale a imaginii.

- Shi-Tomasi Corner Detector: O varianta imbunatatita a metodei Harris, care selecteaza colturile in functie de minimul valorilor proprii ale matricei de covarianta a gradientelor.

Mediul de implementare:

- IDE: CLion

- Build system: CMake

- Limbaj de programare: C++

- Biblioteci: OpenCV

## 1.4 Descrierea algoritmilor de detective a colturilor

### 1.4.1 Harris Corner Detector

Principiu de functionare:

- Calculul gradientelor: Pentru fiecare pixel se calculeaza derivata partiala pe directiile x si y.

Ix(i, j) ≈ [ I(i, j+1) - I(i, j-1) ] / 2	 sau Kx = [-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1] (Kernel)

Iy(i, j) ≈ [ I(i+1, j) - I(i-1, j) ] / 2  sau Ky= [-1 -2 -1; 0 0 0;1 2 1]

- Structura tensoriala (matricea M): Se formeaza o matrice 2x2 folosind produsele derivatelor, ce captureaza informatia de variatie locala.

- Raspunsul la colt: Se calculeaza un raspuns R pentru fiecare pixel folosind formula:
R = det(M) - k · (trace(M))²
unde det(M) este determinantul, trace(M) este suma valorilor proprii ale lui M, iar k este un parametru empiric (de obicei intre 0.04 si 0.06).

- Selectia colturilor: Se aplica un prag pe R si se efectueaza o operatie de non-maximum suppression pentru a selecta punctele cu raspuns maxim.

Avantaje si considerente:

- Metoda bine cunoscuta si robusta.

- Sensibila la zgomot; de aceea este esentiala o preprocesare (ex.: filtrare Gaussiana).

- Parametrul k necesita o reglare fina pentru optimizarea performantei.

### 1.4.2 Shi-Tomasi Corner Detector

Principiu de functionare:

- Calculul similar cu Harris: Se calculeaza in mod similar matricea de covarianta a gradientelor pentru fiecare pixel.

- Selectia colturilor: In loc de formula Harris, se evalueaza valoarea minima a celor doua valori proprii ale matricei M. Un pixel este considerat colt daca aceasta valoare minima depaseste un anumit prag.

- Rezultate imbunatatite: Aceasta metoda a fost propusa pentru a selecta „colturi bune pentru urmarire”, reducand astfel cazurile in care un pixel are un raspuns ambigu.

Avantaje si considerente:

- Ofera o selectie mai clara a colturilor, fiind ideala pentru aplicatii de tracking.

- Necesita reglarea pragului de minima valoare proprie pentru a obtine rezultate consistente.

- Este usor de implementat si comparat cu metoda Harris pentru validare.

## 1.5 Project plan

Phase 1 (actuala):

- Stabilirea motivatiei, obiectivelor si descrierea detaliata a metodelor folosite.

- Definirea planului de proiect si structurarea task-urilor.

Phase 2 – First Phase Implementation:

- Implementarea primelor versiuni ale ambilor algoritmi in C++ (folosind OpenCV) in cadrul unui proiect CLion cu CMake.

- Integrarea functiilor de preprocesare (ex.: conversia imaginilor color in grayscale, filtrare Gaussiana).

Phase 3 – Test Phase:

- Testarea implementarilor pe seturi de imagini reprezentative.

- Evaluarea performantei si ajustarea parametrilor (praguri, k pentru Harris, prag de minima valoare proprie pentru Shi-Tomasi).

Phase 4 – Incremental Improvement:

- Optimizarea codului si a algoritmilor.

- Implementarea de imbunatatiri incrementala (ex.: optimizari pe nivel de executie, integrarea feedback-ului din testari, adaugarea de functionalitati suplimentare pentru vizualizare si comparare).

## 2. Implementation

### 2.1 Arhitectura

Proiectul este compus dintr-un fisier principal main.cpp care incarca imaginea, o converteste in grayscale si aplica ambii algoritmi de detectie: Harris si Shi-Tomasi.

Sunt utilizate functiile OpenCV: cvtColor, cornerHarris, goodFeaturesToTrack, normalize, convertScaleAbs, imshow si circle.

### 2.2 Pasi de procesare

- Citirea imaginii color:

Mat srcColor = imread("house.png", IMREAD_COLOR);

- Conversia grayscale:

cvtColor(srcColor, grayImg, COLOR_BGR2GRAY);

- Detectia Harris:

- aplicare cornerHarris

Mat harrisResponse;

cornerHarris(grayImg, harrisResponse, 2, 3, 0.04);

- normalizare + convertire

Mat dst_norm, dst;

normalize(harrisResponse, dst_norm, 0, 255, NORM_MINMAX, CV_32FC1);

convertScaleAbs(dst_norm, dst);

- desenare colturi (cercuri negre)

for (int i = 0; i < dst_norm.rows; i++) {

for (int j = 0; j < dst_norm.cols; j++) {

if ((int)dst_norm.at<float>(i, j) > 150) {

circle(dst, Point(j, i), 3, Scalar(0), 1, 8, 0);

}

}

}

- Detectia Shi-Tomasi:

- extragere puncte

vector<Point2f> corners;

goodFeaturesToTrack(grayImg, corners, 100, 0.01, 10);

- desenare colturi (cercuri verzi)

Mat shiResult = grayImg.clone();

cvtColor(shiResult, shiResult, COLOR_GRAY2BGR);

for (const auto& pt : corners) {

circle(shiResult, pt, 3, Scalar(0, 255, 0), -1);}

### 2.3 Inserare imagini rezultate

- house.png

- house2.png

## 3.Testing

Au fost folosite doua imagini de test: house.png si house2.png.
Ambele sunt imagini color convertite automat in grayscale.

Rezultate obtinute:

Imagine	Algoritm	Nr. colturi vizibile	Observatii

house.png	Harris		~25			Colturi clare pe acoperis si usi

house.png	Shi-Tomasi	~100			Colturi clare, distributie ampla

house2.png	Harris		~20			Contrast mai slab, dar colturi  detectabile

house2.png	Shi-Tomasi	~120			Rezultate bune si in fundal (copaci)

## 4.Improvements:

In timpul proiectului au fost testate mai multe imagini. S-a constatat ca Shi-Tomasi este mai tolerant la zgomot si detecteaza mai multe colturi, dar Harris ofera colturi mai "stabile".
Conversia grayscale a fost esentiala pentru rezultate bune – fara ea, detectia era inconsistenta.
Proiectul poate fi extins cu: salvare automata rezultate, meniu interactiv CLI, suport pentru video.

## 5.Conclusion

Proiectul a demonstrat aplicarea practica a doua metode de detectie a colturilor — Harris și Shi-Tomasi — pe imagini grayscale.
Am învatat diferentele intre ele, avantajele fiecareia și modul în care OpenCV permite implementarea eficienta a acestor algoritmi.
Rezultatele obtinute sunt conforme cu asteptarile și ofera o baza buna pentru aplicatii mai complexe de analiza vizuala.